| CN系列交直流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  | CN-6 | CN-11 | CN-16 | CN-18 | CN-18(4P) |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V |  |  |  | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 约定发热电流(lth) IEC A |  |  |  | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| 约定发热电流(lth) UL A |  |  |  | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 |
|  |  |  |  | A KW | A KW | A KW | A KW | A KW |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | 10.5 0.55 | 10.5 0.55 | 13.5 0.75 | 19.5 1.1 | 19.5 1.1 |
|  |  |  | 220V | 10 1.1 | 10.5 1.1 | 14 1.5 | 20.5 2.2 | 20.5 2.2 |
|  |  | 三相 | 220V | 10.1 2.2 | 12 3 | 16 4 | 23 5.5 | 23 5.5 |
|  |  |  | 380V | 9 4 | 12 5.5 | 16 7.5 | 22 11 | 22 11 |
|  |  |  | 415V/440V | 8.5 4 | 11 5.5 | 15 7.5 | 21 11 | 21 11 |

| CN系列交直流接触器 型号; CN-23; CN-25; CN-35; CN-50; CN-65. 额定绝缘电压(Ui) IEC V; 660; 660; 660; 660; 660. 约定发热电流(lth) IEC A; 35; 50; 60; 70; 80. 约定发热电流(lth) UL A; 35; 50; 60; -; -. A KW; A KW; A KW; A KW; A KW. 适用电动机容量; 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4; 单相; 110V; - -; 25.5 1.5; 37 2.2; 37 2.2; 50 3. 220V; - -; 26 3; 33 4; 33 4; 45 6. 三相; 220V; 27 7.5; 32 7.5; 42 11; 55 15; 65 18.5. 380V; 26 13; 32 15; 40 20; 55 25; 65 30. 415V/440V; 21 11; 30 15; 40 22; 52 25; 65 33. |
| --- |
| CN系列交直流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  | CN-80 | CN-100 | CN-125 | CN-150 | CN-180 |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V |  |  |  | 660 | 660 | 660 | 1000 | 1000 |
| 约定发热电流(lth) IEC A |  |  |  | 100 | 135 | 150 | 200 | 240 |
| 约定发热电流(lth) UL A |  |  |  | 70 | 100 | 125 | 180 | 200 |
|  |  |  |  | A KW | A KW | A KW | A KW | A KW |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | 60 4 | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  | 220V | 55 7.5 | - - | - - | - - | - - |
|  |  | 三相 | 220V | 75 22 | 105 30 | 126 37 | 150 45 | 182 55 |
|  |  |  | 380V | 72 37 | 105 55 | 115 60 | 147 80 | 179 95 |
|  |  |  | 415V/440V | 72 40 | 100 55 | 115 63 | 138 80 | 182 100 |
| CN系列交直流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  | CN-220 | CN-300 |  |  |  |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 约定发热电流(lth) IEC A |  |  |  | 260 | 350 |  |  |  |
| 约定发热电流(lth) UL A |  |  |  | 240 | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | A KW | A KW |  |  |  |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | 220V | - - | - - |  |  |  |
|  |  | 三相 | 220V | 225 65 | 300 90 |  |  |  |
|  |  |  | 380V | 225 120 | 300 160 |  |  |  |
|  |  |  | 415V/440V | 220 125 | 280 160 |  |  |  |